Виновные в нарушении настоящих правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в установленном порядке.

ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ИМЕЕТ ГАРАЖ

Не захламляйте помещение гаража промасленной ветошью, сгораемыми упаковками и не складируйте в них предметы домашнего обихода и сгораемые материалы.

При постановке автомобиля (мотоцикла) в гараж отключайте выключатель массы или отсоединяйте клеммы аккумулятора.

Не допускайте подтеканий, течей топлива и масла из узлов и агрегатов автомобиля (мотоцикла).

В помещении гаража не производите мойку деталей бензином, керосином и дизтопливом, а также окрасочные работы.

Не заправляйте автомобиль (мотоцикл) в гараже.

В помещении гаража допускается хранение в металлической плотно закрывающейся таре не более 20 л. бензина и 5л. масла.

Не подогревайте двигатель автомобиля и не производите ремонтные работы в гараже с применением паяльной лампы, факела и других источников огня.

ПОМНИТЕ! Причины пожаров разные, а виновник один – человек, нарушающий противопожарные нормы и правила.

При пожаре:

- позвонить по телефону 8(86376) 3-54-24 или «01» (Для абонентов сотовой связи: «Би лайн», «Мегафон» - 112, далее после соединения с оператором набрать 1, «МТС» – 010, - 01) и  указать точный адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям;

- при возможности задействовать первичные средства пожаротушения;

- при угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону;

- встретить прибывших пожарных и спасателей - указать место возникновения пожара.

Будьте бдительны и осторожны – огонь ошибок не прощает!

ОСНОВНЫЕ

правила пожарной безопасности для жилых домов и квартир

ст. Кутейниковская

Электропроводку в квартирах и хозяйственных сараях содержите в исправном состоянии. Монтаж и ремонт ее производите только с помощью электромонтера (электрика).

У электросчетчика устанавливайте автоматические или плавкие предохранители заводского изготовителя.

Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и не размещайте их вблизи мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.

В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с помощью специалиста.

Не применяйте для обогрева помещений электронагреватели кустарного изготовления.

Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп и др. светильников бумагой и тканями.

Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над печами, газовыми плитами и электронагревательными приборами.

Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в электросеть электрические приборы (плитки, чайники, приемники, телевизоры, магнитофоны и т.п.), горящие газовые и керосиновые приборы, топящиеся печи.

Перед началом отопительного сезона отопительные печи и их дымоходы тщательно проверьте, очистите от сажи и отремонтируйте.

На сгораемом полу напротив топливника имейте прибитый металлический лист размером 50 x 70 см.

Не устанавливайте мебель у зеркала печи и не сушите дрова на печи

Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи и стирки одежды.

Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печи, газовой плитки, включение электроприборов.

Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и другие огнеопасные вещества храните в недоступных для детей местах.

Разъясните детям опасность игр с огнем.

Не оставляйте одних малолетних детей в квартирах без присмотра.

При пользовании керосиновыми приборами не устанавливайте их в коридорах общего пользования, на лестничных площадках, на путях эвакуации и вблизи сгораемых конструкций и предметов.

Не заправляйте керосиновые приборы при их работе и внутри помещений. Керосин для этих приборов храните в металлической таре с плотно закрывающейся крышкой в количестве не более 10 литров.

Соблюдайте меры предосторожности при пользовании предметами бытовой химии и при ремонтных работах с применением лаков и красок.

Не храните в коридорах, на лестничных клетках, на чердаках и в подвалах нитрокраску, бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными сгораемыми материалами, мусором и не курите в этих помещениях.

Не устанавливайте мебель и не устраивайте шкафы, кладовые в коридорах общего пользования, на лестничных площадках и под лестничными маршами.

Двери и люки, ведущие в подвальное и чердачное помещения, содержите закрытыми на замок.

Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальных помещениях.

Не курите в постели, это может привести к пожару с тяжелыми последствиями.

Не допускайте самовольного строительства хозяйственных сараев, кухонь и индивидуальных гаражей у жилых домов и в противопожарных разрывах между зданиями. Строительство их производите только при наличии решения местной администрации.

Малейшее отступление от указанных правил приведет к пожару.

При пожаре в квартире немедленно сообщите в пожарную охрану, указав свой точный адрес.

До прибытия пожарной помощи примените меры к эвакуации людей и тушению пожара имеющимися средствами (вода, песок, брезент, одеяло и т.д.).

Квартиросъемщики и члены их семей не должны допускать действий, могущих привести к возникновению пожара.